# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## на разработку оригинал-макета и изготовление фирменного пакета для индивидуальной упаковки

- Предмет технического задания

Разработка оригинал-макета (дизайна) и изготовление (производство) фирменного пакета для индивидуальной упаковки:

| Назначение упаковки | Первичная индивидуальная упаковка продуктов из мяса птицы для обеспечения: - герметичности; - гигиеничности; - защиты от внешней среды; - сохранения потребительских свойств продукта при охлаждении; - продвижения бренда. |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база | - ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»; - ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки»; - ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (для контакта с пищевыми продуктами). |
| Особые требования (если есть) | нет |
| Наименование продукта для упаковки | Тушка ЦБ охлажденная |
| Условия использования | Продукция упаковывается и хранится в условиях высокой влажности в охлажденном виде (при t от минус 2 °C до плюс 2 °C) |

- Технические характеристики

| Вид и форма упаковки | Пакет с закругленным дном |
| --- | --- |
| Размер лицевой части пакета (Ш×Д) | 205*330 мм |
| Размер оборотной части пакета (Ш×Д) | 205*335 мм |
| Материал | Пищевой полиэтилен высокого давления (ПВД / LDPE) повышенной прочности |
| Плотность | 35 мкм |
| Наличие прозрачного поля на входе в пакет (да/нет) | ДА |
| Размер прозрачного поля на входе в пакет | 20 мм (лицо), 25 мм (оборот) |
| Наличие викета/клапана (да/нет) | НЕТ |
| Сторона размещение клапана (лицо/оборот) | - |
| Размер викета/клапана | - |
| Количество отверстий | - |
| Диаметр отверстий | - |
| Расстояние между центрами отверстий | - |
| Расстояние от края викета/клапана до центра отверстия | - |
| Наличие фотометки (да/нет) | ДА |
| Сторона размещения (лицо/оборот) | лицо |
| Место размещения | На прозрачном поле на входе в пакет справа |
| Размер фотометки (Ш×В) | 5*15 мм |

- Требования к печати и дизайну

| Способ печати | Флексопечать |
| --- | --- |
| Количество цветов | 6+6 |
| Цвета по Pantone | 1225С, 360С, 294С, 2272С |
| Цвет фотометки | 1225С |

- Объем заказа и логистика

| Объем тиража |  |
| --- | --- |
| Упаковка |  |
| Адрес доставки |  |